Examen écrit J.S.P. 2 année 2020

Nom :                                             		                Prénom : 					Note                  /20

Question n°1 :   Combien de binômes au maximum, un contrôleur peut-il gérer, à l’aide de son Tableau de Gestion des Reconnaissances ?

Cinq  Binômes dont un binôme de sécurité.

Question n°2 : Quelle est la pression à la sortie du détendeur basse pression ?

1.5 à 3 mbar au-dessus de la pression atmosphérique ou juste un peu dessus de la pression atmosphérique.

Question n°3 : Lors de certaines reconnaissances, les Sapeurs-Pompiers mettent en place une  Ligne de Vie, quels éléments la composent ?

La ligne guide  et    la liaison personnelle

Question n°4 : Donnez  la longueur maximale d’une ligne guide, ainsi que la distance entre chaque Olives ou Nodules ?

50 à 60 m de longueur .  2.50M par dispositifs d’olives

Question n°5 :  Lors d’un engagement sous A.R.I avec une bouteille à 300 bars , quel pression minimale doit-on avoir au manomètre pour s’engager en toute sécurité ?

280 Bars minimum

Question n°6 : Quelles sont les différentes manœuvre du LSPCC ?

Sauvetage par l’extérieur

Sauvetage en excavation

Reconnaissance d’appartement

Protection contre les chutes

Question n°7 :  Donnez la composition complète d’un L.S.P.C.C , sans mentionner les résistances.

- 1 sac de transport                               -     1 corde                                                   - 1 descendeur type8

- 6 mousquetons symétriques à vis   -     1 poulie                                                 -  1 harnais cuissard

- 3 Anneaux cousus bleus                    -   3 Anneaux cousus rouges                     -1 triangled’évacuation

- 2 protections de corde (option)    -     2 cordelettes ( option )                        - 1 bache (option)

- 1 mousqueton à verrouillage automatique

Question n°8 :  Dans le L.S.P.C.C , quel matériel à une durée de vie maximum de 7 ans ?

La corde

Question n°9 :   Quels  sont les éléments qui composent une échelle à coulisses ?

- Des montants                                                        -  Des échelons

- Des parachutes                                                     -  Un trait

- Une poulie                                                             -  Des sabots antidérapants

Question n°10 :  Quelle résistance offre une échelle à crochet à l’horizontale ?

AUCUNE

Question n°11 : Une pièce de 5 m x 8 m est inondée avec 1 m d’eau. Quelle est le volume d’eau dans la pièce ?

40 m3

Question n°12 : Que signifie L.D.V, et quels jets  sont réalisables avec ce type de lance ?

Lances a Débits Variables

Jet droit , jet diffusé d’attaque, jet diffusé de protection , jet purge , jet brisé

Question n°13 :  En quoi consiste la convection

- C’est la transmission de la chaleur par les gaz chauds / les fumées…

Question n°14 : Dans nos engins nous retrouvons trois types de tuyaux différents, citez les :

- Refoulement                                 -         Alimentation                                       - Aspiration

Question N°15 :  Dessinez le schéma du triangle du feu

Combustible, comburant, energie d’activation

Question n°16 :  Citez 5 accessoires hydrauliques :

- Crépine                                                                - Etrangleur

- Flotteur                                                                - Bouchon obturateur

- Débit mètre                                                          - Hydro éjecteur

- Clé de poteaux                                                    - Pulvérisateur dorsal

- Tricoise                                                                - Seau pompe    …

Question n°17 :  Quelles sont les pièces de jonction ?

- Raccords                                                                           -           Vannes

- Divisions                                                                             -            Retenues

- Coudes d’alimentions                                                       -         Collecteur d’alimentation

Question n°18 :  Quels sont les deux types d’extincteurs que vous connaissez ?

- Extincteur à pression auxiliaire

- Extincteur à pression permanente

Question n°19 : Citez les  trois sortes de dévidoirs chez les SP ?

- Les dévidoirs tournants ( LDT )

- Les dévidoirs mobiles

- Les dévidoirs automobiles

Question n°20 : Pour obtenir de la mousse quels sont les éléments nécessaire ?

Eau, émulseur et air