Examen écrit J.S.P. 3 année 2020

CORRECTION

Nom :                                             		                Prénom : 						Note                  /20

Question n°1 :   A quoi sert un Explosimètre ? 1 PT

L’explosimètre est un appareil portatif qui permet de mesurer le pourcentage de gaz (0 à 100%) de la LIE

Question n°2 :   Que signifie L.S.E ? 1 PT

Limite Supérieure d’Explosibilité

Question n°3 : Vous êtes contrôleur sur un feu de parking souterrain. Un binôme de reconnaissance est engagé sur une intervention à  15 heures. Le binôme à une consommation de 60 l/min avec 1 bouteille à 300 bars.

Quelle est l'heure maximale de sortie du binôme de reconnaissance avant l'engagement du binôme de sécurité ? 1 PT

(300-60) x 6 / 60 = 24 min

A 15 h 24, il faudra engager le binôme de sécurité si le binôme n’est pas ressorti.

Question n°4 : Combien de binômes un contrôleur peut-il enregistrer sur son tableau de contrôle au maximum ? 1 PT

Un contrôleur peut inscrire sur son tableau 5 binômes maximum, 4 binômes de reco + 1 binôme de sécurité

Question n°5 : Donnez la longueur de la liaison personnelle d’un A.R.I en précisant la portion courte et la portion longue ? 1 PT

Portion courte = 1.25m  + portion longue = 4.75m     = soit 6m de liaison personnelle

Question n°6 : Lors d’une reconnaissance longue distance sous ARI, à quelle pression le binôme doit faire demi-tour ? 1 PT

Mi pression

Question n°7 : Au niveau des moyens radios chez les Sapeurs-Pompiers, on retrouve trois types de stations, quelles sont-elles ? 1 PT

Les stations fixes, les stations mobiles et les stations portatives

Question n°8 : En utilisant l’alphabet phonétique, épelez le mot   S.A.U.V.E.T.E.U.R. ?  1 PT

Sierra, Alpha, Uniform, Victor, Echo, Tango, Echo, Uniform, Roméo.

Question n°9 : Quelle est la perte de charge pour 100 mètres dans un tuyau de 45 mm. ? 1 PT

1.5 bars pour 100 mètres

Question n°10 : Dans le sauvetage par l'extérieur, point fixe humain, quelle est la distance minimale obligatoire entre le huit descendeur et le point d'appui sur le passage au vide de la corde? 1 PT

20 cm

Question n°11 : En notion élémentaire d’hydraulique chez les Sapeurs-Pompiers, quelle lettre symbolise le débit ? 1 PT

En hydraulique le débit est symbolisé par la lettre Q

Question n°12 : Citez au moins trois règles des pertes de charges. (Seulement 3 au choix) ?  1 PT

Elle est proportionnelle à la longueur du tuyau

Elle est proportionnelle au carré du débit

Inversement proportionnelle au diamètre du tuyau

Elle dépend de la nature des tuyaux et de leurs parois

Indépendante de la pression seul le débit compte.

(Elle varie en fonction du dénivelé)

Question n°13 : Pour se raccorder sur une BI avec un dévidoir et alimenter un engin, de quels matériels a-t-on besoins ? 1 PT

Une retenue et une clé de bouche.

Question n°14 : Il existe plusieurs types de poteaux incendie ( rouge, jaune, bleu) à quoi correspondent-il ? 1PT

PI ROUGE/ alimenté sur un réseau d’eau étoilé ou maillé

PI JAUNE/ alimenté sur une canalisation d’eau surpressée

PI BLEU/ poteau d’aspiration

Question n°15 :   Citez 4 agents extincteurs ? 1 PT

L’eau, la poudre, la mousse, le gaz carbonique

Question n°16 : Citez 4 procédés d’extinction ? 1 PT

Part du feu / Refroidissement / Obstruction / Coupure / Étouffement / Dispersion / Soufflage

Question n°17 :    Par quels procédés d’extinction, agit la mousse sur un feu d’hydrocarbure ? 1 PT

Elle agit par étouffement et refroidissement

Question n°18 :   Quels sont les trois types de matériels d’épuisement que l’on retrouve chez les Sapeurs-Pompiers ? (familles d’énergie) 1 PT

Les matériels électriques, hydrauliques et thermiques

Question n°19 :   Quels sont les différents modes de propagation des incendies ?

Conduction

Convection

Rayonnement

Déplacement de substances en combustion

Question n°20 : quelles sont les 11 phases de la MGO de la lutte contre les incendies ? 1PT

Reconnaissances, placement des engins, sauvetages et mise en sécurité, attaque, établissements, ventilation, protection, surveillance, déblai, remise en condition des hommes et reconditionnement du matériels, préservation des traces et indices, (débriefing).